Registers:

CSR 32bit

CSR[0]: DRAM_IFMAP_BASE，CSR[1]: DRAM_WEIGHT_BASE

CSR[2]: DRAM_OFMAP_BASE，CSR[3]: GLB_IFMAP_BASE

CSR[4]: GLB_WEIGHT_BASE，CSR[5]: GLB_OPSUM_BASE

CSR[6]: OF_SIZE，CSR[7]: IF_SIZE，CSR[8]: B_SIZE

CSR[9]: K_SIZE，CSR[10]: N_SIZE，CSR[11]: M_SIZE

CSR[12]: MODE，CSR[13]: DATA_FLOW

Register 32bit

REG[0]: 0

loop:

REG[1]: outf // max: out_features / N * 4 + 1

REG[2]: inf  // max: (in_features / 4) / K * 3 + 1

REG[3]: b    // max: batch / M + 1

REG[4]: k    // max: K * 3 / tk * 3 + 1

REG[5]: n    // max: N / tn * 8 + 1

REG[6]: m    // max: M / mode + 1

compute:

REG[7]: valid_e

General Register

REG[8] ~ REG[15]

TAG 3bit

TAG[0]: count_ifmap_y

TAG[1]: count_ifmap_x

TAG[2]: count_weight_y

TAG[3]: count_weight_x

TAG[4]: count_ipsum_y

TAG[5]: count_ipsum_x

TAG[6]: count_opsum_y

TAG[7]: count_opsum_x

OPCODE：

//00000x

OP_NOP                       = 6'b000000 // no operation

OP_CFG_SET             = 6'b000001 // SET CSR

OP_SET_ID                  = 6'b000010 // SET_LN、SET_XID、SET_YID

//0001xx

OP_DMA_LOAD_IFMAP           = 6'b000100 // DMA read ifmap

OP_DMA_LOAD_WEIGHT       = 6'b000101 // DMA read weights

OP_DMA_LOAD_PSUM            = 6'b000110 // DMA read psum

OP_DMA_STORE_OFMAP       = 6'b000111 // DMA write ofmap

//00100x

OP_G2P	                    	= 6'b001000	// GLB → PE

OP_P2G_OPSUM	          = 6'b001001	// PE → GLB opsum

//0100xx

OP_CPT_INDEX	            = 6'b010000	//compute index in GLB

//011000

OP_CPT_TAGXY	            = 6'b011000 //compute and SET tagX and tagY for BUS

//ifmap:    tagX, tagY

//weight:   tagX, tagY

//ipsum:    tagX, tagY

//opsum:    tagX, tagY

//total 4 kind of tag -> 8 small Register

//0111xx

OP_COMPUTE                 	= 6'b011100 // set pe enable

OP_WAIT                     	= 6'b011101 // wait for ready of pe

OP_JUMP                     	= 6'b011110 // absolute jump (pc = imm)

OP_LOOP                    	= 6'b011111 // loop counter += offset, if loop counter > certain value, stop looping

//10000x

OP_LOADI                    = 6'b100000 // rd = imm

OP_ADDI                     = 6'b100001 // rd = rs + imm

OP_MULI                     = 6'b100010 // rd = rs1 * imm (unsigned)

//1001xx

OP_ADD                      = 6'b100100 // rd = rs1 + rs2

//111111

OP_END                      = 6'b111111 // program end

FMT-CFG

| 31 | 14 | 13 | 10 | 9 | 6 | 5 | 0 | Mnemonic | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| reserved |  | csr_id |  | type |  | opcode |  | CFG_SET | CSR[csr_id] = input |

Syntax: CFG_SET csr_id, type

| Type |  |
| --- | --- |
| 0 | input = DRAM_IFMAP_BASE |
| 1 | input = DRAM_WEIGHT_BASE |
| 2 | input = DRAM_OFMAP_BASE |
| 3 | input = GLB_IFMAP_BASE |
| 4 | input = GLB_WEIGHT_BASE |
| 5 | input = GLB_OPSUM_BASE |
| 6 | input = OF_SIZE |
| 7 | input = IF_SIZE |
| 8 | input = B_SIZE |
| 9 | input = K_SIZE |
| 10 | input = N_SIZE |
| 11 | input = M_SIZE |
| 12 | input = MODE |
| 13 | input = DATA_FLOW |

FMT-DMA

| 31 | 14 | 13 | 10 | 9 | 6 | 5 | 0 | Mnemonic | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Imm(size) |  | csr_id |  | rs |  | opcode |  | DMA_LOAD_IFMAP | DMA(DRAM_TO_GLB, CSR[csr_id] + REG[rs] , size) |
| Imm(size) |  | csr_id |  | rs |  | opcode |  | DMA_LOAD_WEIGHT | DMA(DRAM_TO_GLB, CSR[csr_id] + REG[rs] , size) |
| Imm(size) |  | csr_id |  | rs |  | opcode |  | DMA_LOAD_PSUM | DMA(DRAM_TO_GLB, CSR[csr_id] + REG[rs] , size) |
| Imm(size) |  | csr_id |  | rs |  | opcode |  | DMA_STORE_OFMAP | DMA(DRAM_TO_GLB, CSR[csr_id] + REG[rs] , size) |

Syntax: DMA_LOAD_IFMAP   csr_id, rs, size

Syntax: DMA_LOAD_WEIGHT  csr_id, rs, size

Syntax: DMA_LOAD_PSUM    csr_id, rs, size

Syntax: DMA_STORE_OFMAP  csr_id, rs, size

FMT-STREAM

| 31 | 14 | 13 | 10 | 9 | 6 | 5 | 0 | Mnemonic | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Imm(size) |  | csr_id |  | rs |  | opcode |  | G2P | GLB_to_PE(CSR[csr_id] + REG[rs], size) |
| Imm(size) |  | csr_id |  | rs |  | opcode |  | P2G_OPSUM | PE_to_GLB(CSR[csr_id] + REG[rs], size) |

Syntax: G2P          csr_id, rs, size

Syntax: P2G_OPSUM    csr_id, rs, size

FMT-TAG

| 31 | 8 | 7 | 6 | 5 | 0 | Mnemonic | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| reserved |  | type |  | opcode |  | CPT_TAGXY | output_tagY = TAG[tagY], output_tagX = TAG[tagX] |

| Type |  |
| --- | --- |
| IFMAP | tagY = 0// count_ifmap_y, tagX = 1// count_ifmap_x |
| WEIGHT | tagY = 2// count_weight_y, tagX = 3// count_weight_x |
| IPSUM | tagY = 4// count_ipsum_y, tagX = 5// count_ipsum_x |
| OPSUM | tagY = 6// count_opsum_y, tagX = 7// count_opsum_x |

Syntax: CPT_TAGXY type

FMT-PE_ARRAY

| 31 | 6 | 5 | 0 | Mnemonic | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| reserved |  | opcode |  | COMPUTE | Set PE array enable |
| reserved |  | opcode |  | SET_ID | Set PE array ID |

Syntax: COMPUTE

| valid_e |  |
| --- | --- |
| 0 | PE_en = {6{8'b00000000}}; |
| 1 | PE_en = {1{8'b11111111}, 5{8'b00000000}}; |
| 2 | PE_en = {2{8'b11111111}, 4{8'b00000000}}; |
| 3 | PE_en = {3{8'b11111111}, 3{8'b00000000}}; |
| 4 | PE_en = {4{8'b11111111}, 2{8'b00000000}}; |
| 5 | PE_en = {5{8'b11111111}, 1{8'b00000000}}; |
| 6 | PE_en = {6{8'b11111111}}; |

Syntax: SET_ID

FMT-WAIT

| 31 | 8 | 7 | 6 | 5 | 0 | Mnemonic | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| reserved |  | type |  | opcode |  | WAIT | Wait DMA or GLB or PE array |

Syntax: WAIT DMA

Syntax: WAIT GLB

Syntax: WAIT PE_ARRAY

GLB = 00

DMA = 01

PE_ARRAY = 10

FMT-JUMP

| 31 | 6 | 5 | 0 | Mnemonic | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jump_addr |  | opcode |  | JUMP | PC = PC + jump_addr |

Syntax: JUMP label

FMT-LOOP

| 31 | 20 | 19 | 14 | 13 | 10 |  | 9 | 6 |  | 5 | 0 |  | Mnemonic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Imm(offset) |  | Imm(target) |  | csr_id |  | loopreg |  |  | opcode |  |  | LOOP |  |

Description
	REG[loopReg] += offset

if (REG[loopReg] < CSR[csr_id]) PC = target, REG[loopReg] = 0

else PC = PC + 1

Syntax: LOOP csr_id, loopReg, target, offset

FMT-ALU-I

| 31 | 14 | 13 | 10 | 9 | 6 | 5 | 0 | Mnemonic | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Imm |  | rs |  | rd |  | opcode |  | LOADI | ADDI rd, REG[0], imm |
| Imm |  | rs |  | rd |  | opcode |  | ADDI | rd = rs + imm |
| Imm |  | rs |  | rd |  | opcode |  | MULI | rd = rs * imm |

Syntax: LOADI rd, imm

Syntax: ADDI  rd, rs, imm

Syntax: MULI rd, rs, imm

FMT-ALU

| 31 | 18 | 17 | 14 | 13 | 10 | 9 | 6 | 5 | 0 | Mnemonic | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| reserve |  | rs2 |  | rs1 |  | rd |  | opcode |  | ADD | rd = rs1 + rs2 |

Syntax: ADD rd, rs1, rs2

FMT-END

| 31 | 6 | 5 | 0 | Mnemonic | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zeros |  | opcode |  | END | DONE |

FMT-END